訓練課題（筆記）

訓練課題（筆記）

「電気設備工事」

注意事項

１．制限時間

５０分

２．注意事項

（１）指導員の指示があるまで問題は見ないこと。

（２）解答用紙に入所時期、番号、氏名を記入すること

（３）試験時間中質問がある場合は、挙手をすること

（４）電卓は使用不可

◆問1から問30の各問について、文章が正しいものには○を、誤っているものには×を回答欄に記入しなさい。（１問２点）

| 問題 |  |
| --- | --- |
| １ | 電流が２倍になると電線路における電力損失は４倍になる。 |
| ２ | 単相三線式屋内電路の対地電圧は２００Vである。 |
| ３ | 電圧の種別として低圧に区分されるものは、交流電圧で６００V以下、直流電圧で７５０V以下である。 |
| ４ | 電灯回路において、３０A分岐回路には、コンセントの定格電流が３０A以下であれば使用することができる。 |
| ５ | D種接地工事の接地抵抗は、漏電ブレーカー（漏電引き外し時間：１秒）を設置した場合、１００Ω以下でなければならない。 |
| ６ | 三相誘導電動機の回転方向を変えたい場合は、３本の電線のうち２本を入れ替えれば よい。 |
| ７ | ケーブル配線において、造営材の下面または側面に沿って取り付ける場合の支持点間の距離は、３．０ｍ以下になるようにしなければならない。 |
| ８ | 電線の終端接続にリングスリーブを用いる場合、１．６ｍｍを２本の場合は“○”、１．６ｍｍを２本と２．０ｍｍを１本の場合は“小”の刻印が残る。 |
| ９ | 検電器は、低圧電路の接地抵抗を測定するものである。 |
| 10 | 一般用電気工作物は電圧種別では低圧で受電しなければならない。 |
| 11 | 断面積をA、長さをℓ、抵抗率をρとしたとき、抵抗RはR=ρA／ℓで表される。 |
| 12 | 引込用ビニル絶縁電線の記号はＣＶである。 |
| 13 | ケーブルがメタルラス張り造営材を貫通する場合は、合成樹脂管等の防護管で保護しなければならない。 |
| 14 | 単相３線式開閉器の中性線にヒューズを入れた。 |
| 15 | 自動点滅器の図記号は●Pである。 |
| 16 | ケーブル配線において、直接埋設工事（荷重がかからない場所）を行う場合、埋設する深さは６０ｃｍ以上である。 |
| 17 | 電圧計と電流計を用いて電力の測定を行う場合、負荷に対して電圧計は並列に、電流計は直列に接続すると測定できる。 |
| 18 | 抵抗率が小さいほうから並べた場合、銀＜銅＜金＜鉄の順である。 |
| 19 | ルームエアコンの屋内ユニットの記号はRC Ｏである。 |
| 20 | 合成樹脂製可とう電線管相互を直接接続した。 |
| 21 | 白熱電灯、放電灯に供給する住宅の屋内電路の対地電圧は、原則として２００Ｖ以下でなければならない。 |
| 22 | メガ（絶縁抵抗計）を用いることで、その電路の絶縁抵抗を測定することができる。 |
| 23 | 点検できるいんぺい場所とは、一般に点検口が付いていて容易に出入りができる天井裏または床下のことを指している。 |
| 24 | 低圧屋内電路の配線において、湿気の多い場所で行ってはならない工事は金属ダクト工事である。 |
| 25 | 小勢力回路とは最大使用電圧が６０Ｖ以下の回路のことである。 |
| 26 | 蛍光灯に用いられる安定器は力率を改善する目的で設置されている。 |
| 27 | 計器用変流器二次側の電流計を外した後で短絡した。 |
| 28 | 配線用遮断器は過電流から回路を保護する目的で設置する。 |
| 29 | 白熱電灯用電球線にビニルコードを使用した。 |
| 30 | 調光器とは白熱灯の明るさの調節に用いられる。 |

◆問31から問40各設問について語群から1つ選び回答欄に記号を記入しなさい。（１問4点）

| 問題 |  |
| --- | --- |
| 31 | 直径１．６ｍｍ、長さ１２０ｍの軟銅線の抵抗値（Ω）を求めなさい。ただし、軟銅線の抵抗率は、０．０１７（Ω・ｍｍ２／ｍ）とする。 （１）０．１ （２）１．０ （３）１０ （４）１００ |
| 32 | 右図に示すものの名称は次のうちどれか。 （１）電磁接触器 （２）漏電遮断器 （３）モーターブレーカ （４）電磁開閉器 |
| 33 | 右図に示すものの用途は次のうちどれか。 （１）機器・器具などの絶縁抵抗を測定する （２）接地抵抗を測定する （３）回路中の電流を測定する （４）照度を測定する |
| 34 | 直径が２．０ｍｍの６００Ｖビニル絶縁電線３本を、金属管の中に収めたときの電線の許容電流（Ａ）を求めなさい。 （１）１９ （２）２４ （３）３５ （４）４８ |
| 35 | 定格電流３０Ａの電動機１台と、定格電流５Ａの電熱器が２台接続された低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の最大値を求めなさい。ただし、幹線の許容電流を６１Ａとする。 （１）５０ （２）１００ （３）１５０ （４）２００ |
| 36 | 分電盤の図記号はどれか。 （１） （２） （３） （４） |
| 37 | 右図に示すものの名称は次のうちどれか。 （１）カットアウトスイッチ （２）漏電遮断器 （３）モーターブレーカ （４）配線用遮断器 |
| 38 | ＥＭ－ＥＥＦで表わされる電線は次のうちどれか。 （１）６００Ｖまたは高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （２）屋外用ビニル絶縁電線 （３）６００Ｖポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル （４）６００Ｖビニル絶縁電線 |
| 39 | 右図に示すものの名称は次のうちどれか。 （１）ユニバーサル （２）引掛シーリングローゼット （３）ランプレセプタクル （４）シメラー |
| 40 | 定格電流４０Ａのヒューズに８０Ａの電流が流れたとき、溶断しなければならない時間（分）は次のうちどれか。 （１）２分以内 （２）４分以内 （３）６分以内 （４）８分以内 |

解　答　用　紙

筆記課題「電気設備工事」

| 入所期 | 番 号 | 氏 名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月 |  |  |  |  |

- 真偽法

（１問２点）

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） | （６） | （７） | （８） | （９） | （１０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１１） | （１２） | （１３） | （１４） | （１５） | （１６） | （１７） | （１８） | （１９） | （２０） |
| （２１） | （２２） | （２３） | （２４） | （２５） | （２６） | （２７） | （２８） | （２９） | （３０） |

- 多肢選択法

（１問４点）

| （３１） | （３２） | （３３） | （３４） | （３５） | （３６） | （３７） | （３８） | （３９） | （４０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |